أنظمة الطائرات المسيّرة الاعتراضية

المواصفات الفنية

إشعار للجهات التنظيمية: الأنظمة الموضّحة في هذه الوثيقة هي حصراً منصات اعتراض للطائرات المسيّرة (UAV). تُباع هذه المنصات بصورة مستقلة عن أي رأس حربي أو نظام تفجير. وأنظمة الرؤوس الحربية والمفجّرات نمطية (Modular) بالكامل، وتتوفر تكوينات متعددة لتلبية المتطلبات التشغيلية المحددة.

# منصة الاعتراض ألفا (Alpha)

منصة اعتراض جوّي عالية السرعة

## نظرة عامة

صُمّمت هذه المنصة للاعتراض الجوي عالي السرعة وللتشغيل الموثوق في ظروف بيئية متنوعة. ويعتمد التصميم العام على هيكل رباعي المراوح (Quadcopter) مقاس 7 إنشات، مع استخدام مواد ومكوّنات من فئات عالية الجودة ومتوفرة بكميات كبيرة بما يدعم النشر القابل للتوسّع.

## مؤشرات الأداء الأساسية

| المواصفة | البيان |
| --- | --- |
| حتى ⁦450 كم/س⁩ | أقصى سرعة اندفاع (Dash) |
| ⁦50 م/ث⁩ | أقصى مقاومة للرياح |
| ⁦0.60 كجم⁩ | أقصى حمولة |
| ⁦5 كم⁩ | أقصى ارتفاع للطيران |
| حتى ⁦15 كم⁩ | أقصى مدى للطيران |
| ⁦من −20°م إلى +50°م⁩ | درجة حرارة التشغيل |
| ⁦930 جم⁩ | الوزن (بدون حمولة) |

## البارامترات الفنية

مواصفات الهيكل (Frame): سُمك اللوح الأوسط ⁦5 ملم⁩، سُمك الذراع ⁦5 ملم⁩، قاعدة العجلات (Wheelbase) ⁦276 ملم⁩.

الخصائص البصرية: كاميرا ⁦HD 720p⁩ مع مستشعر ⁦CMOS مقاس "1/2⁩؛ مجال الرؤية (FOV) حتى ⁦117.6°⁩.

التحكم بالطيران والتحكم الكهربائي: يدمج وحدة تحكم طيران من نوع ⁦H743 Slim⁩ لتحقيق ثبات تشغيلي عالٍ.

وحدة التحكم الإلكترونية بالسرعة (ESC): محسَّنة للتعامل مع تيارات ذروة تصل إلى ⁦100 أمبير⁩.

مرسل الفيديو (VTX): ثنائي النطاق ⁦5.1 / 5.8 جيجاهرتز⁩؛ جودة الفيديو ⁦1080p⁩ بمعدل ⁦30/50/60/100 إطار/ث⁩.

## خارطة الطريق التطويرية

تشمل التحسينات الجارية لهذه المنصة ما يلي:

- تقليل وزن البطارية مع رفع الكفاءة الكلية للطاقة.

- دمج وحدة بصرية جديدة بخصائص متقدّمة.

- وحدة ذكاء اصطناعي للتعرّف الذاتي على الأهداف وتصحيح الطيران الآلي.

- تمكين التحكّم عبر قنوات اتصال آمنة ومُشفّرة.

- إمكانية التكامل مع منظومات رادار خارجية.

# منصة الاعتراض بيتا (Beta)

طائرة مسيّرة رباعية المراوح من نوع FPV عالية الأداء

## نظرة عامة

صُمّمت هذه المنصة للاستطلاع التكتيكي بعيد المدى وللعمليات الجوية عالية السرعة في البيئات المعقّدة. ويتوافق النظام مع المعايير الاحترافية لصناعة طائرات الـ FPV من حيث السلامة الإنشائية وموثوقية الإشارة، وهو محسَّن للسرعات القصوى ولنقل البيانات بزمن استجابة منخفض.

## خصائص الطيران والدفع

| المواصفة | البيان |
| --- | --- |
| ⁦7 إنش⁩ ألياف كربون | نوع الهيكل (Frame) |
| ⁦100 – 120 كم/س⁩ | سرعة الطيران الانسيابية (Cruising) |
| ⁦300 – 400 كم/س⁩ (في الظروف المثلى) | أقصى سرعة اندفاع (Dash) |
| ⁦1.5 – 2.5 كجم⁩ | أقصى حمولة |
| محرّكات بدون فُرَش عالية العزم ⁦(FC175 8S)⁩ | نوع منظومة المحرّك |
| ⁦7×2 إنش⁩ عالية الكفاءة | تكوين المراوح (Propellers) |
| متوافق مع منظومات ⁦LiPo 8S⁩ | جهد التشغيل |

## الإلكترونيات وأنظمة التحكّم

مصمَّمة لتحقيق موثوقية ميكانيكية عالية وثبات في الإشارة أثناء النشر:

التحكم بالطيران والتحكم الكهربائي: مزوّدة بمنظومة ⁦FC 80 L32 stack⁩ لتعزيز الثبات وإدارة الطاقة المتقدمة.

نوع التحكم: قدرة لاسلكية ثنائية النطاق ⁦915 ميجاهرتز / 2.4 جيجاهرتز⁩ مع هوائي تنوّعي من نوع ⁦T-style⁩ لمدى تشغيلي ممتد.

وحدة التحكم الإلكترونية بالسرعة (ESC): محسَّنة للعمل بالجهد العالي مع استجابة سريعة لذراع التحكم بالقدرة (Throttle).

مرسل الفيديو (VTX): ⁦5.8 جيجاهرتز / 1.2 جيجاهرتز⁩ عالي الطاقة (حتى ⁦2.5 واط⁩) مع مستويات إخراج قابلة للضبط.

## الأداء البصري والفيديو

يُظهر النظام مقاومة فائقة لفقدان الإشارة ويوفّر بيانات بصرية واضحة لقيادة الطائرة:

| المواصفة | البيان |
| --- | --- |
| كاميرا ⁦FPV⁩ عالية الدقة ⁦720p⁩ | دقة الكاميرا |
| ⁦CMOS مقاس "1/1.8⁩ مع نطاق ديناميكي شامل ⁦(Global WDR)⁩، يدعم وضع ⁦Starlight⁩ | نوع المستشعر |
| عدسة واسعة الزاوية ⁦155° – 165°⁩ | مجال الرؤية (FOV) |
| ⁦PAL/NTSC⁩ قابلة للتبديل | صيغة الإشارة |

## المواصفات البيئية

نطاق درجة حرارة التشغيل: ⁦من −10°م إلى +40°م⁩.

مقاومة الرياح: طيران مستقر في ظروف تصل إلى الدرجة 8 على مقياس بوفورت (حتى ⁦20.7 م/ث⁩ أو ⁦74 كم/س⁩).

سلامة الإشارة: مقاومة معزَّزة لتداخل الموجات متعددة المسارات (Multi-path) ولتشويش الإشارة (Jamming).

## قدرات نمطية إضافية

بناءً على طلب العميل، يمكن تجهيز هذه المنصة إضافياً بـ وحدة توجيه طرفي بالذكاء الاصطناعي (AI Terminal Guidance Module). تُمكّن هذه الوحدة من التعرّف الذاتي على الأهداف وتصحيح الطيران الطرفي تلقائياً، وهي فعّالة بشكل خاص في بيئات الحرب الإلكترونية (EW) المتنازع عليها.